# HERMIQUE

FACADE OSSATURE BOIS

SOMMAIRE

1.	PERFORMANCE thermique de L’ENVELOPPE RETENUE	2

2.	valeur des principaux ponts thermiques	3

A.	jonction facade filante / plancher beton	3

B.	jonction facade ossature bois / plancher bas beton	4

C.	angle sortant facade filante avec mur pignon	5

Ce document est extrait pour partie du document Recommandations professionnelles RAGE 2012 « Façades ossature bois non porteuses – neuf » téléchargeables gratuitement sur le site www.reglesdelart-grenelle-environnement-2012.fr. Pour plus d’informations vous pouvez le consulter.

# PERFORMANCE thermique de L’ENVELOPPE RETENUE

Figure 1 : Schéma illustrant les performances thermiques de l’enveloppe du bâtiment retenu

NOTA : Pour le calcul de Up lambda bois = 0.11 W/m.K valeur valable pour les résineux légers usuellement prescrits (sapin, épicéa…)

# valeur des principaux ponts thermiques

NOTE 1 : De manière sécuritaire, l’entraxe des montants est pris égal à 400 mm

NOTE 2 : La conductivité thermique (λ) du bois est prise égale à 0.11 W/m.K (valeur valable pour les résineux légers usuellement prescrits (sapin, épicéa…))

## jonction facade filante / plancher beton

| Pont Thermique Linéique Ψ (W/m.K) |  | Conductivité thermique de l’isolant (λ en W/m.K) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.032 | 0.038 | 0.041 |
| Section des montants et épaisseur du doublage | 45 x 145 mm + doublage int 60 mm | 0.0991 | 0.101 | 0.101 |

Tableau 2 : Pont Thermique Linéique Ψ des jonctions façade filante / plancher béton

## jonction facade ossature bois / plancher bas beton

| Pont Thermique Linéique Ψ (W/m.K) |  | Conductivité thermique de l’isolant (λ en W/m.K) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.032 | 0.038 | 0.041 |
| Jonction plancher bas béton / configuration de panneau | Plancher bas / Mur 45 x 145 mm + doublage int 60 mm | 0.107 | 0.169 | 0.198 |

Tableau 3 : Pont Thermique Linéique Ψ des jonctions façade / plancher bas béton

## angle sortant facade filante avec mur pignon

| Pont Thermique Linéique Ψ (W/m.K) |  | Conductivité thermique de l’isolant (λ en W/m.K) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.032 | 0.038 | 0.041 |
| Section des montants et épaisseur du doublage | 45 x 145 mm + doublage int 60 mm | 0.072 | 0.0757 | 0.0773 |

Tableau 4 : Pont Thermique Linéique Ψ des angles sortants de façade filante avec mur pignon béton